Projekt:

Ausschreibungstexte Schließanlage

Fabrikat IKON System SK6 – Radienprofil / Radienprofil Extra

# Vorbemerkungen

- Das Angebot umfasst die Lieferung einer Schließanlage, frei Baustelle, ohne/mit Montage der Schließzylinder in Türen aller Art nach Angabe der Bauleitung bzw. nach Schließplan.

- Der Hersteller der Schließanlage muss nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert sein. Er muss den Nachweis erbringen, dass er ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 anwendet.

- Der Schließplan ist eigenverantwortlich mit dem Architekten und dem Bauherren zu erstellen und in 2-facher Ausfertigung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

- Schließzylinderlängen bzw. Schließzylindertypen sind entsprechend den Türdetails, unter Berücksichtigung der ausgesuchten Beschläge, festzulegen.

- Der Bieter weist das technische Personal des Betreibers in die Struktur der Schließanlage ein. Er erläutert ferner das Verfahren zur Bestellung der Ersatz-Schließzylinder bzw. Ersatzschlüssel.

- Alle Schlüssel, Schließpläne und die Sicherungskarte sind der Bauleitung gegen Empfangsbestätigung auszuhändigen.

- Software zur EDV-gestützten Verwaltung der Schließanlage auf Basis aktueller Windows Betriebssysteme für die neue Schließanlage und jede Schließanlagenerweiterung müssen lieferbar sein.

- Alle Schließplandokumentationen sind EDV-geführt zu erstellen und seitens des Herstellers zu archivieren. Dies trifft auch auf alle Vorgänge in der Nutzungszeit der Schließanlage zu. Die Dokumentation ist so durchzuführen, dass der jeweilige Eigentümer der Schließanlage aktuelle Datenbestände aus der Anlage nach Vorlage der Legitimation, abrufen kann.

- Alle Dokumentationen sind seitens des Herstellers den versicherungstechnischen Vorschriften entsprechend aufzubewahren und dritten Personen nicht zugänglich zu machen. Der jeweils gültige Datenschutz ist zu gewährleisten.

- Die in dem Leistungsverzeichnis angebotenen Merkmale hinsichtlich Qualität, konstruktivem Aufbau und Werkstoffen werden zwingend gefordert.

- Alternativangebote können mit dem Hauptangebot eingereicht werden und sind als solche kenntlich zu machen. In diesen Fällen obliegt dem Bieter die Beweispflicht der Gleichwertigkeit.

- Alternativangebote werden nur zugelassen, wenn sie hinsichtlich Qualität, konstruktivem Aufbau und Werkstoffkompatibilität mindestens gleichwertig oder höherwertiger sind.

# Funktionsaufbau und technische Anforderungen

- Güte mindestens nach DIN EN 1303 /2015 bzw. DIN 18252 /2018. Anerkennungen nach der VdS-Richtlinie 2386, Klasse B/BZ (gültig für Radienprofil Extra) müssen vorliegen.

- Der Hersteller muss ein Informations Sicherheits Managementsystem (ISMS) eingeführt haben und nach DIN EN ISO/IEC 27001:2017 zertifiziert sein.

- Der Schließbart von Profilzylindern muss aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil gefertigt sein. Sinterstahl ist nicht zulässig.

- Serienmäßiger Anbohrschutz durch Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl und mindestens einem Hartmetallstift im Schließzylindergehäuse.

- Optional können alle Profil-Zylinder mit ein- oder beidseitig erhöhtem mehrstufigem Bohrschutz hergestellt werden. Dafür werden zusätzliche Stifte aus Hartmetall je Zylinderseite eingebracht.

- Zur Verhinderung von erhöhtem Verschleiß muss der Schlüsselkerbwinkel 110 Grad betragen, so dass die Zuhaltungsstifte an den Flanken der Kerben aufliegen.

- Beide Schließzylinderkerne von Profil-Doppelzylindern müssen axial drehbar miteinander verbunden sein.

- Der Zylinderkern muss eine ballige Form aufweisen, in die der volle Schlüsselschaft eingreift, um beim Schließvorgang eine formschlüssige Verbindung zwischen Schlüssel und Schließzylinder zu erreichen.

- Schließzylinder und Schlüssel müssen vom Hersteller so gekennzeichnet sein, dass für Dritte keine Zuordnung der Schließfunktion und der Schließanlage möglich ist.

- Übergeordnete Schlüssel mit den Prägungen -Generalhauptschlüssel-, -Hauptschlüssel-, -Gruppenschlüssel- bzw. Kürzel wie -GHS-, -HS-, -GS- oder eine von den Einzelschlüsseln abweichende Reidenform sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.

- Es muss gewährleistet werden, dass die bei Generalhauptschlüssel- oder Hauptschlüssel-Anlagen verwendeten Schlüsselprofilierungen nicht im Rahmen von Zentralschließanlagen oder Serienschließungen zum Einsatz kommen. Die zur Ausführung kommenden Schlüsselprofile sind mindestens 3-fach parazentrisch auszubilden.

- Nach- und Ersatzlieferung für die Profilzylinder von mindestens 20 Jahren ist sicherzustellen.

- Eine 8-fache Umstellung des Schließbartes bei Profil-Halbzylindern muss möglich sein.

- Die Profilzylinder sind sowohl für rechts und links schließende Einsteckschlösser verwendbar.

- Profil-Doppelzylinder müssen folgende Kombination gewährleisten:
Standardkupplung (GE=0)
Bei innen steckendem und verdrehtem Schlüssel ist der Zylinder von der anderen Seite nicht mehr schließbar.

Komfortkupplung (GE=BS)
Bei innen steckendem und verdrehtem Schlüssel ist der Zylinder von der anderen Seite jederzeit schließbar.

- Um eine funktionsgerechte und einbruchhemmende Montage der Profilzylinder zu garantieren, erfolgen die Verlängerungen des Zylinders symmetrisch und asymmetrisch in 5 mm Schritten.

- Aus Sicherheitsgründen müssen Knaufzylinder mit Zwangsentkupplung (Anti-Amok-Funktion) in die Schließanlage integrierbar sein. Anti-Amok Knaufzylinder können auch dann mit dem Schlüssel geschlossen werden, wenn der Knauf von innen festgehalten wird.

- Die Schlüssel bestehen aus Neusilber.

- Schlüssel können optional mit bis zu 6-stelligen alphanumerischen Sondernummerierungen gekennzeichnet werden (SBS=). Zylinder können seitwärts mit bis zu 12-stelligen und stirnseitig mit bis zu 6-stelligen alphanumerischen Sondernummerierungen gekennzeichnet werden (SBZ=). Dadurch wird speziell bei großen Schließanlagen eine zusätzliche Identifizierung durch den Nutzer möglich.

- Innerhalb einer Schließanlage können Tür- und Möbelzylinder, Fenster-, sowie Zusatzsicherungen kombiniert werden.

- Die Profilzylinder müssen mit Gutachten vom Materialprüfungsamt (MPA) für den Einsatz in Feuerschutztüren der Feuerwiderstandsklassen T30 bis T90 zugelassen sein.

- Schlüssel mit Transponder-Technik in der Schlüsselreide müssen verfügbar sein um die Schließfähigkeit von rein mechanischen, mechatronischen und rein elektronischen Schließeinheiten über einen Schlüssel zu gewährleisten. Mit dem integriertem Transponder müssen sich Systeme zur Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, Parkmanagement, Identifikation oder bargeldlosen Abrechnung ansteuern lassen.

- Die Schlüssel sind auch mit einem verlängerten Schlüsselhals lieferbar, um eine Betätigung des Zylinders zu gewährleisten, auch wenn eine Zylinderabdeckung mit Kernziehschutz montiert wird.

- Die Kombination von Zylinder in massiver und modularer Bauweise (GBK=J) muss möglich sein.

# Zusätzliche technische Anforderungen für Radienprofil (ohne Extra)

- Innerhalb der Schließanlage muss die Kombination von rein mechanischen und elektromechanischen Schließzylindern unter Verwendung eines Identmittels in Form eines
Schlüssels möglich sein.

- Der elektromechanische Zylinder benötigt keine Verkabelung und darf keine interne Spannungsversorgung besitzen. Die Energieversorgung erfolgt über den Schlüssel.

- Die elektronischen Schließberechtigungen müssen sowohl an den elektromechanischen Schließzylindern als auch an den elektromechanischen Nutzerschlüsseln umprogrammierbar sein.

- Doppel-, Halb-, Rund-, und Knaufzylinder sowie Hangschlösser müssen in elektromechanischer Ausführung lieferbar sein.

- Die elektromechanischen Doppel- und Knaufzylinder müssen ab der Grundlänge L=30/30 mm und die Halbzylinder ab der Grundlänge L=30 mm ohne zusätzliche An- und Aufbauten lieferbar sein.

- Die elektromechanischen Doppelzylinder müssen in der Ausführung eine Seite mechanisch, andere Seite elektromechanisch oder beide Seiten elektromechanisch ausgestattet, lieferbar sein.

- Der elektromechanische Schließzylinder muss neben einer elektronischen Verriegelung auch weitere mechanische Zuhaltungen aufweisen.

- Die elektromechanischen Schließzylinder müssen im Temperaturbereich von -25°C bis +85°C funktionieren.

# Software zur Schließanlagenverwaltung SAM

- Software zur EDV-gestützten Verwaltung der Schließanlage auf Basis aktueller Windows Betriebssysteme

- Schnittstelle zum initialen und nachfolgenden Import der beim Hersteller der Schließanlage gespeicherten Daten

- Bereitstellung der Daten per Datenübertragung

- Optionaler Passwortschutz zur Vermeidung unbefugten Zugriffs

- Verfügbarkeit von Formularen zur Schlüsselausgabe und –rücknahme inkl. freier Textgestaltung

- Verwalten der Schlüssel nach Status (z.B. „ausgegeben“, „Verlust“)

- Verwalten der Schließzylinder nach Status (z.B. „montiert“, „defekt“)

- Anzeige von Zugangsberechtigungen in Bezug auf einzelne Schlüssel oder Personen

- Anzeige von Beständen an Schlüsseln und Schließzylindern

- Ausdruck kompletter und gefilterter Listen

- Export aller Listenansichten in Anwendungen zur Tabellen- und Textverarbeitung

- Dateibasierte äquivalente Speicherung ohne Notwendigkeit eines Servers oder fortgeschrittener administrativer Kenntnisse

- Automatische Verknüpfung von Türen und Zylindern gemäß Schließplan

# Elektronisches Schlüsselmanagementsystem Traka21

Zur Schließanlage kann ein elektronisches Schlüsselmanagementsystem mit/ ohne Montage mit folgenden Funktionen und technischen Anforderungen bestellt werden:

- Die autarke Plug & Play Lösung mit RFID-Technologie Traka21 gewährt die sichere Aus- und Rückgabe von bis zu 21 Schlüsseln oder Schlüsselbunden.

- Mit Traka21 können bis zu 1.000 Personen verwaltet werden.

- Der Zugriff auf einen oder mehrere Schlüssel oder Schlüsselbunde erfolgt über PIN-Codes.

- Die einfache selektive Konfiguration von Personen, der Zugriff auf Schlüssel und Administrationsrechte erfolgt über einen mehrsprachigen Touchscreen mit Hilfe eines Set-up-Assistenten.

- Ereignisprotokolle und Berichte können ebenfalls über Touchscreen oder über USB erstellt werden.

- Es können bis zu 250.000 Ereignisse gespeichert werden.

- Es ist keine Netzwerk- oder PC-Verbindung erforderlich.

- Die Schlüssel oder Schlüsselbunde sind gesichert über robuste, langlebige iFobs.

- Die Anzeige und Aufbewahrung der Schlüssel erfolgt über 21 LED-Schlüssel-steckplätze.

- Der Betrieb erfolgt mit Netzteil und zusätzlich mit optionalem Notstrom-Akku.

- In Notfällen kann eine manuelle Türöffnung mit Hilfe eines Schlüssels erfolgen.

- Bei Sabotage erfolgt eine akustische Alarmmeldung.

# Systembeschreibung System SK6 - Radienprofil

Das Prinzip

6 Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 /2015 bzw. nach DIN 18252 /2018.

Die Profilierung des Schlüssels ist parallel zum Schlüsselrücken angeordnet. Die Profilmerkmale sind dabei als Radien ausgeführt. Durch spezielle Anordnung von Radien auf den variablen und fixen Profilmerkmalen an der Außenseite des Schlüssels, werden die Auslese- und die Kopiertechniken der Schlüssel erschwert. Durch den Optional erhältlichen Profilkontrollstift (KCP=KT1)  mit der Schlüsselfangfunktion wird auch ein höherer technischer Schlüsselkopierschutz erreicht. Die Radienprofile zeichnen sich durch eine hohe Aufsperr-, Abtast- und Nachschließsicherheit gegenüber herkömmlichen Schlüsselprofilen aus.

# Systembeschreibung System SK6 - Radienprofil Extra

Das Prinzip

6 + bis zu 5 aktive Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 /2015 bzw. nach DIN 18252 /2018.

Die Zylinder des Radienprofil Extra haben neben dem standardmäßig verbauten Profilkontrollstiftes  (KCP=KT1) eine zusätzliche seitliche  Codierung, die durch bis zu fünf aktiv gefederte Kugelstifte im Schließzylinder abgefragt wird. Diese Art der seitlichen Schlüsselprofilkontrolle ermöglicht mehr Kombinations- und Organisationsmöglichkeiten und sorgt für noch höhere Nachschließ- und Aufsperrsicherheit.

# Anlagenart

O     Generalhauptschlüsselanlage

O     Hauptschlüsselanlage

O     Kombinierte Hauptschlüssel-Zentralschließanlage

O     Zentralschließanlage mit technischem Hauptschlüssel

O     Zentralschließanlage

# Artikelpositionen System IKON SK6 – Radienprofil

- IKON Profil-Doppelzylinder Z531

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Länge L=28/30 mm

Länge L=28/35 mm

Messing, matt vernickelt.

Beidseitig mindestens 6 Stiftzuhaltungen.

Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze.

Serienmäßiger Anbohrschutz

durch einen gehärteten Stahlstift im Zylindergehäuse.

Fest-drehbare Verbindung beider Zylinderkerne

durch stabile Klaue.

Ballige Zylinderkerne mit verstärkter Schlüsselführung.

Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem

Neusilberprofil.

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Je 3 Neusilberschlüssel.

Bestell-Nr. IKON Z531, Radienprofil, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr. IKON Z531, Radienprofil Extra,  System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Profil-Doppelzylinder Z551

- eine Seite gewünschte Schließung, andere Seite blind -

Grundlänge L=30/30 mm

Länge L=28/30 mm

Länge L=28/35 mm

Messing, matt vernickelt.

Ausführung sonst wie Z531, Radienprofil Rippe

Je 3 Neusilberschlüssel.

Bestell-Nr. IKON Z551, Radienprofil, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr. IKON Z551, Radienprofil Extra, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Profil-Halbzylinder Z532

Grundlänge L=30 mm

Messing, matt vernickelt.

Schließbartstellung 8x45°, umlegbar.

Schließbartstellung 30° links.

Schließbartstellung 8x30°, umlegbar.

Ausführung sonst wie Z531, Radienprofil

Je 3 Neusilberschlüssel.

Bestell-Nr. IKON Z532, Radienprofil, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr. IKON Z532, Radienprofil Extra,  System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Profil-Knaufzylinder Z534 KNF=1 / KNF=9

Zylinder-Grundlänge L=30/30 mm

Zylinder-Länge L=28/30 mm

Zylinder-Länge L=28/35 mm

KNF=1F2 Rundknauf mit Griffmulden, Durchmesser

42 mm. Schließzylinder und Knauf Messing,

Knauffärbung neusilberfarben

KNF=9F2 Rundknauf mit Griffmulden, Durchmesser 30mm

Leichtmetall eloxiert,

Knauffärbung neusilberfarben

Ausführung sonst wie Z531, Radienprofil , System SK6

Je 3 Neusilberschlüssel.

Bestell-Nr. IKON Z534, KNF=___, Radienprofil, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr. IKON Z534, KNF=___, Radienprofil Extra,  System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Profil-Knaufzylinder Z534 KNF=2

Zylinder-Grundlänge L=30/30 mm

Zylinder-Länge L=28/30 mm

Zylinder-Länge L=28/35 mm

Mit massivem Kegelknauf, Durchmesser 28 mm.

Schließzylinder und Knauf Messing, matt vernickelt.

Ausführung sonst wie Z531, Radienprofil

Je 3 Neusilberschlüssel.

Bestell-Nr. IKON Z534, KNF=2MV, Radienprofil, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr. IKON Z534, KNF=2MV, Radienprofil Extra,  System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Universal-Schließhebel-Zylinder Z320, AUS=1

Messing, matt verchromt.

Durchmesser 30 mm,

beidseitig drehsicher abgeflacht.

Mit geradem Schließhebel, Schließhebel umsetzbar.

Schließweg und Schließhebelweg 90° links oder rechts

von der Schlüsselabzugsstellung.

Ausführung sonst wie Z531, Radienprofil

Je 2 Neusilberschlüssel.

Bestell-Nr. IKON Z320, AUS=1, Radienprofil, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr. IKON Z320, AUS=1, Radienprofil Extra,  System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Briefkastenset 1909, ABM=29

Für Schließhebelzylinder mit Systemgrundlänge 29 mm

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Profil-Spezialhalbzylinder Z098

- Spezialzylinder für Aufzugssteuerung -

Länge L=47,9 mm

Messing, matt vernickelt.

Ausführung sonst wie Z531, Radienprofil

Je 2 Neusilberschlüssel.

Befestigung rückseitig mit 2 Gewindeschrauben.

Bestell-Nr. IKON Z098, Radienprofil, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr. IKON Z098, Radienprofil Extra,  System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Außenzylinder Z063

Messing, matt vernickelt.

Zylinder Länge L=32,5 mm

Zylinder Breite B=35,6

Je 3 Neusilberschlüssel.

Bestell-Nr. IKON Z063, Radienprofil, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr. IKON Z063, Radienprofil Extra, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Zylinder-Hangschloss Z316

Gehäusebreite: 48 mm

Bügelhöhe 25mm AUS=LH25

Bügeldurchmesser: 8 mm

Mit Zwangsschließung.

Ohne Zwangsschließung optional

Bügel aus Spezialstahl,

gehärtet, verchromt und regengeschützt.

Gehäuse schwarz verchromt.

Wechselbarer Zylindereinsatz.

Ausführung sonst wie Z531, Radienprofil

Je 2 Neusilberschlüssel.

Bestell-Nr. IKON Z316, AUS= LH25, Radienprofil, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr. IKON Z316, AUS= LH25,  Radienprofil Extra,  System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Bügelhöhen AUS=LH28/5

Bügelhöhe 28mm AUS=LH28/5

Bügeldurchmesser: 5 mm

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Bügelhöhen AUS=LH50

Bügelhöhe 50mm AUS=LH50

Bügeldurchmesser: 8 mm

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Bügelhöhen AUS=LH75

Bügelhöhe 75mm AUS=LH75

Bügeldurchmesser: 8 mm

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis Niro AUS=LH25-NIRO

Bügel 25mm aus nichtrostendem Edelstahl

Bügeldurchmesser: 8 mm

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Möbelzylinder Z577, AUS=1

Länge L=30 mm

für Möbel-Drehstangenschloss 8660,

für Möbel-Riegelschloss 8635,

Durchmesser 29 mm.

Messing, matt vernickelt.

Mit Adapter und Rosette.

Ausführung sonst wie Z531, Radienprofil

Je 2 Neusilberschlüssel.

Bestell-Nr. IKON Z577, AUS=1, Radienprofil, System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr. IKON Z577, AUS=1, Radienprofil Extra,  System SK6

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Möbel-Riegelschloss 8635

Schlosskasten Metall 
Oberfläche vernickelt

Dornmaß 30mm oder 40mm

Bestell-Nr.: IKON 8635, DO=30mm

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr.: IKON 8635, DO=40mm

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Möbel- Espagnolette-Verschluss 8660

Schlosskasten Metall
Oberfläche vernickelt

Dornmaß 30mm oder 40mm

Bestell-Nr.: IKON 8660, DO=30mm

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr.: IKON 8660, DO=40mm

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Profil-Knaufzylinder 1534

Messing, matt vernickelt

Zylinder-Grundlänge L=30/30 mm

Mit Anzeigeeinrichtung rot/grün

Notöffnung mit Innensechskantschlüssel

SW5

Bestell-Nr.: IKON 1534

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Schlitz VAR=1901465-X-MUENZE

Bestell-Nr.: IKON 1534, VAR=1901465-X-MUENZE

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Blindzylinder 1538

Material: matt vernickelt

Länge 47-120 mm verstellbar

Ohne Schließfunktion, beidseitig blind.

Bestell-Nr.: IKON 1538, ABM=47-120

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Blindzylinder 1539 für Feuerschutztüren

Material: matt vernickelt

Länge 52-94 mm verstellbar

Länge 96-165 mm verstellbar

Ohne Schließfunktion, beidseitig blind.

Bestell-Nr.: IKON 1539, ABM=52-94

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr.: IKON 1539, ABM=96-165

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Blindzylinder 1531

Grundlänge L=30/30

Messing, matt vernickelt.

Ohne Schließfunktion, beidseitig blind.

Bestell-Nr.: IKON 1531, OF=___

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Standardverlängerungen von Blindzylindern

bis zu einer Zylinder-Gesamtlänge von 110 mm

(bis einseitig 80 mm in 5 mm Schritten).

Die Berechnung erfolgt je angefangene 10 mm je Seite

ausgehend von der Grundlänge 61 mm (L=30/30).

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Sonderverlängerungen von Blindzylindern

über die Zylinder-Gesamtlänge 110 mm hinaus,

auf Anfrage möglich.

Die Berechnung erfolgt je angefangene 10 mm je Seite

ausgehend von der Grundlänge 61 mm (L=30/30).

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Standardverlängerungen von Zylindern

bis zu einer Zylinder-Gesamtlänge von 110 mm

(bis einseitig 80 mm in 5 mm Schritten).

Die Berechnung erfolgt je angefangene 10 mm je Seite

ausgehend von der Grundlänge 61 mm (L=30/30).

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Sonderverlängerungen von Zylindern

über die Zylinder-Gesamtlänge 110 mm hinaus,

auf Anfrage möglich.

Die Berechnung erfolgt je angefangene 10 mm je Seite

ausgehend von der Grundlänge 61 mm (L=30/30).

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis Gefahreinrichtung

mit Gebrauchsschlüssel GE=BS

für Profil-Doppelzylinder.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis Gefahreinrichtung

mit Gefahrschlüssel GE=3

für Profil-Doppelzylinder.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für 360° Freilauf

Für Doppel- und Halbzylinder SST=360

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für FZG Freilauf

Freilauffunktion für Getriebeschlösser SST=FZG

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Profilkontrollstift (KCP=KT1)

Radienprofil Plus für alle Zylindertypen

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Sonderoberflächen

für Profil- und Schließhebelzylinder

abweichend von der jeweiligen Standardoberfläche

(Kernkappe immer matt vernickelt

bzw. bei AB=2 matt verchromt)

Lieferbare Oberflächen:

OF=MV matt vernickelt

OF=MG matt gebürstet

OF=MP Messing poliert
Weitere Farben auf Anfrage.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis Schlüsselbezeichnung SBS

Sonderbezeichnung auf Schlüssel

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis Zylinderbezeichnung SBZ

Sonderbezeichnung auf Zylinder

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Anbohrschutz

In Sicherheitsstufe 1 (AB=1)

Für Profil-Doppel-, Knauf- und Halbzylinder,

durch im Schließzylindergehäuse und Schließzylinderkern

eingesetzte Hartmetallstifte im Zylindergehäuse je Zylinderseite

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Anbohrschutz

In Sicherheitsstufe 2 (AB=2)

Für Profil-Doppel-, Knauf- und Halbzylinder,

durch jeweils 3 Hartmetallstifte

im Zylindergehäuse und Kern je Zylinderseite.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Anbohrschutz

In Sicherheitsstufe 3 (AB=3)

Für Profil-Doppel-, Knauf- und Halbzylinder,

durch jeweils 9 Hartmetallstifte im Zylindergehäuse und Kern je Zylinderseite.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis Kernziehsperre + Schließzylinderziehschutz

bestehend aus: Sonderanbohrschutz,

Sicherheitsstufe 3, sowie federnd

gelagerten Stahlbacken im Schließzylindergehäuse. (AB=KS)

Bei Profilzylindern zusätzliche Stahlklammer

außen am Zylindergehäuse.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für modulare Bauweise (GBK=J)

Profilzylinder in modularer Ausführung.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Z352 mit VAR=1901229+3+2MAL M4

Diese Variante bietet ein zweites rückseitiges Befestigungsgewinde M4.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für Anti-Amok Funktion VAR=1901509+3+ENTKUPPL

Anti-Amok Knaufzylinder können auch dann mit dem Schlüssel geschlossen werden, wenn der Knauf von innen festgehalten wird.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für korrosionsgeschützte Ausführung FST=SEE

Schließbart und Stulpschraube aus nichtrostendem Material.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für verschleißfeste Ausführung FST=VF

Spezielle Ausführung mit verschleißfesten Kernstiften.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für verschleißfeste Ausführung FST=NEUS

Spezielle Ausführung mit verschleißfesten Kernstiften und Kern.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für zertifizierte Zylinder

SZ=VDS-B

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

SZ=VDS-BZ

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis für bedingte Schließbarkeit VAR=BSB

BSB Je nach Schlüsselausführung kann über den Zylinder entweder Falle und Riegel oder nur die Falle betätigt werden.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Generalhauptschlüssel

bei gleichzeitiger Bestellung mit der Schließanlage

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Gruppenschlüssel

bei gleichzeitiger Bestellung mit der Schließanlage

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis Einzelschlüssel

bei gleichzeitiger Bestellung mit der Schließanlage

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Gefahrschlüssel GE=3

bei gleichzeitiger Bestellung mit der Schließanlage

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Transponderschlüssel

bei gleichzeitiger Bestellung mit der Schließanlage

Ohne Transponder:

AUS= M (flacher Deckel)

AUS= M OHNE TRANSP (dicker Deckel)

Mit Transponder:

AUS= LEGIC PRIME

AUS= MIFARE CLASSIC

AUS= LEGIC ADVANT

AUS= MIFARE DESFIRE

AUS= EM4102

Bestell-Nr.: IKON S105, AUS=____

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis Farbpin

bei gleichzeitiger Bestellung mit der Schließanlage

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Generalhauptschlüssel

als Nachlieferung

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Gruppenschlüssel

als Nachlieferung

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Einzelschlüssel

als Nachlieferung

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Gefahrschlüssel

als Nachlieferung

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Transponderschlüssel

als Nachlieferung

Ohne Transponder:

AUS= M (flacher Deckel)

AUS= M OHNE TRANSP (dicker Deckel)

Mit Transponder:

AUS= LEGIC PRIME

AUS= MIFARE CLASSIC

AUS= LEGIC ADVANT

AUS= MIFARE DESFIRE

AUS= EM4102

Bestell-Nr.: IKON S106, AUS=…

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis Farbpin

als Nachlieferung

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Bauzeit-Anlage

ausgebildet als Hauptschlüssel-Anlage

Profildoppelzylinder L=30/35.

Je 3 Neusilberschlüssel.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Mehrpreis zu Bauzeit-Anlage

Hauptschlüssel

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- Schlüsselschrank SM Stahlblech

1 oder 2türig, vorgerichtet für Verschluss mit IKON Zylinder. Größe einschl. Reserve entsprechend der Schließungsanzahl, (Modell-Nr. und Größe sind zu beschreiben).

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- Montage Schlüsselschrank

Sach- und fachgerechte Montage Schlüsselschrank

Stückzahl:_______     Einzelpreis:_______€           Gesamtpreis:_______€

- Traka 21 elektronisches Schlüsselmanagementsystem

Set bestehend aus:

1 Schlüsselschrank
21 iFOB
25 Schlüsselplomben
1 Netzteil
2 Notschlüssel

Bestell-Nr.: TR21 FF-7-0368

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- Einweisung Traka 21 Schlüsselmanagementsystem

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- Zylinder-Montage

Montage der Profilzylinder sach- und

fachgerecht in alle Türarten, ohne Nacharbeit

an Schloss, Beschlag oder Türblatt, bei freiem

Zylinderloch. Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- IKON Schließanlagen- Verwaltungsprogramm SAM

Software zur EDV-gestützten Verwaltung der 
Schließanlage auf Basis aktueller Windows Betriebssysteme

Bestell-Nr.: XDA2 (Einmalige Datenanforderung)

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

Bestell-Nr.: XDA3  (ein- oder mehrjähriges Daten-Abonnement)

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- Schließplanentwurf

Erstellung eines rechnergestützten Schließplanentwurfes

nach den von der Bauleitung vorgegebenen Daten.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€

- Änderung des erstellten Schließplanes

nach Angabe der Bauleitung.

Stückzahl:______	Einzelpreis:______€	Gesamtpreis:______€